специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в Учреждении.

Заведующий, заместители заведующего должны пройти обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования, остальные работники — по программам противопожарного инструктажа, утверждённым руководителем Учреждения.

  - Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства Учреждения назначаются приказом заведующего.

  - Настоящая инструкция вводится в действие с 16 февраля 2021 г.

- Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям и эвакуационным путям и выходам

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям,  должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О ремонте путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю (покрытие) и др., необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

  - Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

  - Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории Учреждения.

  - Курение на территории и в помещениях Учреждения запрещено.

  - Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории Учреждения.

  - Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

  - Об обнаруженных отверстиях и зазорах в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами необходимо немедленно сообщать руководителю Учреждения.

  - Запрещается ограничивать доступ к огнетушителям,  и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

  - Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери эвакуационных выходов могут запираться  лишь на внутренние легкооткрывающиеся (без ключа) запоры.

  - Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их.

  - Запрещается хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках, а также в тамбурах выходов из здания вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

  - Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами изготовителя и требований нормативных документов.

  - Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в Учреждении осуществляется на основании инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

  - Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения  согласно нормам положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности.

  - На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации детей, работников и материальных ценностей в случае пожара. Любой работник Учреждения, заметив повреждение плана, обязан сообщить об этом администрации Учреждения.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении образовательного процесса и процессов, обеспечивающих функционирование Учреждения

  - Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующей комиссией.

  - Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), кроватей, а также превышать нормативную вместимость.

  - Перед началом каждого учебного года с воспитанниками должны быть организованы занятия по изучению требований пожарной безопасности.

  - При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не должна эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминацию или гирлянды нужно немедленно обесточить;

- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сцене и в залах;

  - При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54,  и свечи, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- перед мероприятием проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- при устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов;

- прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы — не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

  - При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, в т. ч. со следами термического воздействия;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

  - Запрещается проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании Учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного разрешения заведующего.

  - Запрещается проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

  - Запрещается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их розлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы.

  - Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации).

  - По окончании занятий и работ все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

  - Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

  - По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

- Порядок хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

  - При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами необходимо соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

  - Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы

  - Хранение и переноска легковоспламеняющихся жидкостей (далее — ЛВЖ) разрешается только в металлической закрывающейся таре. После окончания работ ёмкости с ЛВЖ должны убираться в специально предназначенное место.

  - При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

  - Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

  - Ёмкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и убирать.

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

  - До закрытия помещений по окончании работы необходимо:

- проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих мест;

- проверить и освободить эвакуационные пути и выходы;

- проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания дверей;

- проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также освободить к ним подходы;

- в случае обнаружения ёмкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши, незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения;

- закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения;

- удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;

- обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия.

5.2. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в журнале противопожарного осмотра и докладывается администрации Учреждения для принятия мер по усилению контроля за помещением в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

- Расположение мест для курения, порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ

6.1. Курение на территории и в помещениях Учреждения запрещено.

6.2. Проведение огневых или иных пожароопасных работ регламентируется «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ» На проведение всех видов огневых работ на временных местах лицо, ответственное за проведение огневых работ должен оформить наряд-допуск.

6.3. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

6.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние.

6.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

6.6. Находящиеся в зоне проведения огневых работ строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

6.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов.

6.8. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

6.9. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

6.10. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

7.1. Сбор и удаление горючих веществ и материалов с рабочих мест в места хранения осуществляется перед обеденным перерывом (в случае наличия) и в конце рабочего дня.

7.2. Совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси), не допускается.

7.3. Содержание и хранение спецодежды должна осуществляться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

7.4. Запрещается производить чистку, стирку спецодежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7.5. Сушка спецодежды должна производиться в специально приспособленном для этой цели помещении  — сушилке.

7.6. Хранение спецодежды осуществляется в специально отведенных для этого местах — в промаркированных шкафах.

8. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность

8.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

8.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

8.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;

8.1.3. проводить периодические осмотры помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

8.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

8.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических  процессов должны работать круглосуточно;

8.1.6. обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

8.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения заведующего;

8.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

9. Обязанности и действия работников при пожаре

| № пп | ### Действия персонала | ### Порядок исполнения | Должность и фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вызов пожарной команды. | Звонить «01» 112. | работник, первый обнаруживший пожар. |
| 2. | Открывание наружных дверей. | Быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания направлять к месту сбора. | дежурный контрольно-пропускного пункта |
| 3. | Оповещение о пожаре. | Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», находящейся в помещении контрольно-пропускного пункта. | дежурный контрольно-пропускного пункта |
| 4. | Эвакуация воспитанников | Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Объявить воспитанникам: «В связи с тем, что было сейчас объявлено по радиосети, необходимо покинуть детский сад. Прошу соблюдать порядок и следовать к лестнице». Показать направление движения: к наиболее надежной незадымляемой лестниц, предварительно проверив наличие внутри нее подпора воздуха (при открывании двери входа на лестницу требуется значительное усилие, из нее с большой скоростью вырывается воздух, находящийся в лестничной клетке под давлением). В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой. После выхода людей плотно закрыть двери помещений, двери лестничных клеток. Тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах. Выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар; Принять меры к спасению людей, не успевших эвакуироваться. | воспитатели |
| 5. | Встреча пожарной команды. | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации воспитанников. | заведующий |
| 6. | Тушение пожара в начальной стадии (при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей) | Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5: - подвести огнетушитель к очагу пожара; - повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости); - при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его); - направлять струю порошка на внутреннюю сторону борта емкости (порошок, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать порошком всю горящую поверхность. Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, более 1000 В. Порядок приведения в действие огнетушителя марки ОУ: - держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара; - повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости); - во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) нельзя брать рукой за раструб, во избежание обморожения. | работники, не принимающие участие в эвакуации детей |
| 7. | Эвакуация имущества. | Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета заведующего и медицинского кабинета. | заведующий, |

10. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности

10.1. за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) администрации Учреждения — дежурный контрольно-пропускного пункта;

10.2. за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим — заместитель заведующего по АХР;

10.3. за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) — дежурный контрольно-пропускного пункта;

10.4. за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания — дежурный контрольно-пропускного пункта (в основном здании), повар (на пищеблоке);

10.5. за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара — заместитель заведующего по АХР;

10.6. за удаление за пределы опасной зоны детей и всех работников, не участвующих в тушении пожара — заместитель заведующего по АХР;

10.7. за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны — заместитель заведующего по АХР;

10.8. за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара — заместитель заведующего по АХР;

10.9. за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей — заместитель заведующего по АХР;

10.10. за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара — заведующий;

10.11. за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в Учреждении опасных (взрывоопасных) веществах — дежурный контрольно-пропускного пункта;

10.12 за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания Учреждения, прилегающих строений и сооружений и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара — заместитель заведующего по АХР;

10.13. организацию привлечения сил и средств Учреждения к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития — заведующий.

11. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в Учреждении

11.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании Учреждения — 35_____________.